TP: Variateur de vitesse moteur asynchrone et moteur synchrone

1. Donnez la différence entre la commande ML et la commande vectorielle.

2. simulation :

Simulez l’association onduleur MLI (120, 180, décalée, sinus triangle et vectorielle)et moteur asynchrone.

## Choix du moteur:

Un moteur asynchrone triphasé est connecté en direct au réseau 400 V.

Il entraîne une charge dont le couple est indépendant de la vitesse (treuil).

- La puissance nominale du moteur est : PN = 15 kW ;

- Le nombre de pôles est : P = 6.

Dans le logiciel PSIM, le moteur est modélisé par son schéma équivalent. Les valeurs numériques des éléments du schéma équivalent sont données ci-dessous.

| - Résistance du stator | Rs = 0,4  |
| --- | --- |
| - Inductance de fuite du stator | Ls = 0 |
| - Résistance du rotor | Rr = 0,28  |
| - Inductance du rotor | Lr = 5,5 mH |
| - Inductance magnétisante | Lm = 50 mH |
| - Moment d’inertie du rotor | Jr = 0,19 kg.m2 |

2. Donnez les techniques de commande utilisées pour les moteurs synchrones et asynchrones.