| Université Djilali Bounaama Khemis-Miliana Faculté des sciences de la nature et des sciences de la terre Département des sciences de la terre |  | 2e année licence Année universitaire : 2024/2025 Module: Géophysique |
| --- | --- | --- |

TD 2                                 17/02/2025

Exercice 01 :

Soit une roche sédimentaire bien cimentée ayant une porosité de 25% saturée d’eau de résistivité égale à 24 m

En utilisant la formule empirique d’Archie (on prendra pour cela  n=2).

1-Quelle est la résistivité apparente Pa de la formation ?

2-Recalculer Pa si la formation est saturée d’eau de mer de résistivité égale à 0.48m?

Exercice 02 :

Soit un sable ayant une porosité de 24% saturée d’eau de résistivité égale à 24 m

En utilisant la formule empirique d’Archie (on prendra pour cela, a=1, m=1.3 et n=2).

1-Quelle est la résistivité apparente Pa de la formation ?

2-Recalculer Pa si la formation est saturée d’eau de mer de résistivité égale à 0.48m?

Exercice 03 :

Roche détritique faiblement cimentée ayant une porosité de 22% saturée d’eau de résistivité égale à 20 m.

- Quelle est la résistivité apparente Pa de la formation ?

- Recalculer Pa si la formation est saturée d’eau de mer de résistivité égale à 0.52 m?.

Exercice 04 :

Un échantillon cylindrique longueur 24 cm et 3 cm avec la différence de potentielle 	5,8	v et intensité 4*10-6A. Calculer la résistivité ?

Recalculer la résistivité pour Un échantillon prismatique ?

Exercice 5 : Lors d’une compagne de prospection archéologique, on dispose d’un quadripôle tel que les électrodes soient équidistantes de a.

- De quel dispositif s’agit-il ?

- Déterminer la résistivité ρa en fonction de AV , I et a ? Sachant I= 0.02 A, AV = 0.35 et a= 2m calculer la résistivité apparente ?

Exercice 6 : Sur un dispositif de quatre électrodes ayant AB=100m et MN=15m. Quelle est la configuration AMNB utilisée ? Déterminer la résistivité apparente ρa en fonction de AV , I , L et l ? Calculer la résistivité apparente ρa correspondant à une différence de potentielle de 10mVet un courant de 50 mA ?

Chargé de Module : Ass.PR B. MEZIANI