| Université Djilali Bounaama Khemis-Miliana Faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre Département des sciences de la terre |  | Cycle : 2ème Année Master LMD Spécialité: G.I.G Année universitaire : 2022/2023 Module: Traitement des sols |
| --- | --- | --- |

TD N° 09 (Les colonnes ballastées)

Exercice 01 :

Dans le but de conférer à une couche d’argile compressible (supposée homogène) de nouvelles caractéristiques afin de supporter les charges de l’ouvrage à construire « Villa de R+2 » reposant sur un radier général de « 20m X 20m » de section, des colonnes ballastées, disposées en maille carrée de « 9m2 », ont été réalisées et élancées jusqu’au substratum localisé à « 10m » de profondeur. Soit un total de « 7 X 7 » colonnes ayant un diamètre moyen de DCB=0.7m, et qui sont constituées de matériaux sableux dont les caractéristiques géotechniques sont récapitulées dans le Tableau 1 ci-dessous. Il est à noter que ces colonnes ballastées, surmontées par un matelas de répartition en matériaux granulaires d’épaisseur de « 40cm », ont pour objet d’augmenter la capacité portante de la couche d’argile compressible, de diminuer tous ce qui est tassements totaux ou différentiels inadmissibles, et par conséquent, d’assurer la stabilité de l’ouvrage implanté.

Tableau III.2 : Caractéristiques usuelles des colonnes.

| Propriétés | Valeur |
| --- | --- |
| Module d’Young : moyenne sur le volume de la colonne | Ecol = 60 MPa |
| Angle interne intergranulaire (Matériau roulé) | ’c = 34° |
| Coefficient de Poisson | νcol = 0.33 |
| Poids volumique du matériau en place, saturé | γcol = 21 kN/m3 |

- A votre avis, quel est le mode de rupture qui peut se produire dans ces colonnes ballastées ? justifier pourquoi et donner un schéma ?

- Calculer la contrainte de rupture effective de la colonne ballastée pour les deux cas suivants :

- La pression limite nette équivalente obtenue à l’aide de l’essai pressiométrique est de Ple*=1.5 MPa ;

- La résistance de pointe équivalente calculée sur la hauteur de colonne est de qre=6.5 MPa.

- Déterminer les contraintes admissibles qaELS et qaELU pour les deux cas précédents ?

- Vérifier la stabilité de la colonne à la rupture dans tous les cas ci-dessus sachant que la charge appliquée à sa tête est de 0.5 MPa ?

Exercice 02 :

Veuillez refaire répondre à toutes les questions de l’exercice N°01 mais cette-fois-ci, les colonnes ballastées sans élancées dans une couche d’argile très épaisse (sans substratum).

Chargé de TD : Dr. H. GADOURI