# TD N° 02 d’Electricité

Conducteurs et Condensateurs

# Exercice 1

On considère un conducteur sphérique (C) de centre O et de rayon R relié à la masse ( son potentiel est nul). On met ce conducteur en contact avec une sphère conductrice (S) de centre A tel que OA= d et de charge (+Q). En négligeant l’influence du conducteur (C) sur la sphère (S), Calculer la charge q de (C).

# Exercice 2

On considère deux sphères conductrices, de rayons R1=2cm et R2=3cm, très éloignées l’une de l’autre. Elles portent les charges électriques Q1=10μC et Q2=15μC, respectivement. On relie les deux sphères avec un fil conducteur très fin. Si on néglige la charge portée par le fil,

- Calculer les nouvelles charges Q1’ et Q2’ des deux sphères.

- Calculer la quantité de charge qui traverse le fil. Commenter le résultat.

# Exercice 3

On dispose de quatre condensateurs C1, C2, C3 de mème caractéristiques géométrique différents seulement par la permittivité de leurs diélectriques. (ε1 = ε0 pour C1, ε2 =3ε0 pour C2, ε3= 2ε0 pour C3). On applique la d.d.p de 100V entre A et B.

C3

C2

C1

C2

1-Calculer les d.d.p entre les armatures des différents condensateurs. 2- Calculer la capacité équivalente de l'ensemble, ε0 = 8.87 10-12SI.

# Exercice 4 ;

- Soit un groupement de condensateurs illustre à la figure 2

  - Déterminer la capacité équivalente entre les points A et B

  - Trouver la charge portée par chaque condensateur lorsque la tension entre A et B est de 12 V.

  - Calculer la différence de potentiel aux bornes de chaque condensateur On donne : C1 =2 µF; C2 = 10 µF; C3=4 µF; etC4=7µF

A

C1

C2

C3

B

- Considérons deux plaques séparées par d = 1,5 cm, où le champ électrique entre les deux est de 100 V/m, et la charge sur les plaques est de 30 10-3Cb. Quelle est la capacité du condensateur formé?

- Un condensateur a une charge de 3,0 10-9C lorsque la tension aux bornes du condensateur est de 12 V. Quelle est l'énergie stockée dans le condensateur?

# Exercice 5:

Soit le montage au dessus.

- Sachant que le condensateur C1 porte la charge Q1=10μC, quelle sera la ddp VAD entre les points A et D ?

- Déterminer les charges Q2 et Q3 des condensateurs C2 et C3 respectivement.

- La ddp entre B et D étant égale à 2V, calculez les charges Q4 et Q5 des condensateurs C4 et C5.

- Quelle est la capacité équivalente Ceq de tout le montage. 5- Calculer l’énergie emmagasinée par le condensateur C1. On donne : C1=4μF, C2=3.5μF, C3=2.5μF,

C4= C5= C7= C8=5μF, C6=10μF.

C1

C4

C2

C3

D

A

C7

C

8

C5

C6

B