Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana

Faculté des Sciences et de la Technologie / Département de Technologie

Niveau et Spécialité: 1ère Année Master Systèmes de Télécommunications

Année universitaire : 2016/2017 – Semestre 1      Matière : Signaux  aléatoires

Série TD N°01 : Notions de corrélation et de convolution

C

R

x(t)

y(t)

Ex01 :

Considérons le système électrique représenté ci-contre. Le condensateur est initialement déchargé.

- Montrer que le système est linéaire et invariant dans le temps.

- Déterminer la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence de ce système.

- Montrer que le système est stable et causal.

- Déterminer la réponse indicielle g(t) de ce système. Représenter graphiquement g(t). Que signifie physiquement g(t) ?

- Quelle la relation mathématique entre la réponse impulsionnelle et la réponse indicielle ?

Ex02 :

Déterminer si chacun des systèmes suivants est linéaire , invariant dans le temps et causal. Justifier vos réponses.

- yt=-∞te-t-τx2(τ)dτ          2)  yt=-∞∞e-|t-τ|x(τ)dτ

x(t) est l’entrée du système et y(t) sa sortie.

Ex03 :

Soit le système linéaire décrit par la relation entrée-sortie suivante : Sx(t)=yt=t2d2x(t)dt2+tdx(t)dt .

- Montrer que les fonctions ∅kt=tk, k∈R sont des fonctions propres du système, c-à-d :

S∅k(t)=λk∅k(t) et trouver les valeurs propres correspondantes  λk.

- Trouver la sortie du système y(t) à l’entrée xt=1+6t+4t2.

Ex04 :

La réponse en fréquence d’un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure fc=1kHz est donnée par :

Hf=1,  si &|f|<1kHz0,  &sinon

- Quelle est la réponse de ce filtre à un signal d’entrée : xt=cos1500πt+sin2500πt ?

- Quelle est la réponse de ce filtre à un signal carré périodique de période 5ms et d’amplitude égale à 1 ?

Ex05 : Trouver le support temporel de z(t) qui représente le produit de convolution  xt*yt lorsque le support de

xt est  [-5, 2] et celui de yt est [-6, 4].

Ex06 : calculer analytiquement les convolutions  (xt*yt) :

- xt=e-tu(t) et  yt=t.x(t)       b) xt=1-|t|T,  &|t|<T0,  &ailleurs  et    yt=δt-a+δt+a

Représenter graphiquement les cas  a=T, a >>T et  a<T.

Ex07 :

a)  Considérons le circuit RC de l’exercice 1 avec R=1Ω et C=1F. Calculer la réponse ( yt=vc(t)) du circuit à une entrée( xt=ve(t)) rectangulaire de largeur T et d’amplitude A.

b) Supposons que la réponse en courant à une impulsion de tension  du circuit RC est donnée par :

ht=δt-exp-tut. Déterminer i(t) pour une entrée  vet=1-exp-tu(t).

Ex08 : Déterminer et représenter graphiquement la fonction d’autocorrélation  et la densité spectrale des signaux suivants :           xt=A                      xt=A.u(t)                              xt=e-tut   a>0

Ex09 : soient les signaux suivants : xt=Asin(2πf0t) , yt=Bsin(2πf0t+π4)

- Déterminer les fonctions d’autocorrélation Rxx(τ),Ryy(τ) et les fonctions d’intercorrélations Rxy(τ) ; Ryx(τ). En déduire leurs densités spectrales Sxx(f), Syy(τ) et interspectrales Sxy(f) , Syx(f)

Pxt=1T0-T02+T02x2tdt

Exercice N°05 : Dire si les signaux suivants sont :

- Périodiques  ou apériodiques (si périodique  calculer alors la période  fondamentale).

- D’énergie finie ou de c finie.

1. x(t) =cos(πt)u(t)         2. x(t) =cos(20πt)+3cos(30πt)        3.  x(t)=9exp(2t)u(t)

4. x(t)=exp(cos2(3πt))     5. x(t)=5exp(-t)u(t)           6. x(t)=exp(-2t)u(t)

7.  x(t)=6exp(-t)cos(πt)

Exercice N°06 : Trouver les parties paires et impaires des signaux suivants :

1. x(t) =t2sin(t-π/3)         2. x(t) =cos(at+b)ejπt4        3.  x(t)=e-2tu(t)

4. xt=sin3t-cos3(t)     5. x(t)=11+(t-1)3        6. x(tc)=eat    7.  x(t)=ejwt

Exercice N°07 :    Montrer que     δ(at-t0)=1aδ(t-t0a)

Exercice N°08 :  a) calculer t1t2ftδn(t-t0)dt   avec t2>0 et t1<0 ;   t1<t0<t2

b) Evaluer chacune des intégrales suivantes :

1)0∞t2+3t-1δt-1dt  2) 0∞t2+3t-1δ't-1dt 3) 0∞t2+3t-1δ"t-1dt 40∞t2+3t-1δ3t-1dt

Exercice N°09 : Déterminer les dérivées, au sens des distributions, des fonctions suivantes :

1.  x(t)=u(t) : échelon unité    2.  xt=Sgnt:fonction signe    3. x(t)=tSgn(t)  4.  x(t)=u(t)Sgn(t)

Exercice N°10 : soient les signaux discrets  suivants : x1(n)=u(n)-u(n-5) et x2(n)= u(n)-u(n-10)

- Représenter x1(n) et x2(n).   – calculer et représenter x1(n) + x2(n).

Exercice N°11 : Représenter graphiquement les signaux suivants :

a)  xn=δ(n)   b)  xn=δ(n-n0). Avec 0<n0<N  c)   x(n)=an  avec    0<n<N-1

Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana

Faculté des Sciences et de la Technologie / Département de Technologie

Niveau et Spécialité: 2ème Année Master Systèmes de Télécommunications

Année universitaire : 2016/2017 – Semestre 3      Matière : Méthodes avancées pour traitement du signal

Série TD N°02 : SERIES ET TRANSFORMEE DE FOURIER

EX 01 :

Soit le signal et x(t) =sin(2πf0t).

- Trouver le développement en série de Fourier des signaux obtenus par redressement simple et double alternance de x(t).

- Comparer la valeur de la composante continue obtenue.

- Représenter graphiquement les spectres d’amplitude obtenus.

- Quelle est la conclusion de cette analyse.

EX 02 :

-T/2    -T/2+c/2

T/2- c/2  T/2    t

y(t)

Soient les signaux périodiques de la figure ci-dessous :

-T         -T/2  -c/2

c/2  T/2        T    t

x(t)

A

- Trouver le développement en série de Fourier du signal x(t).

- Déduire  le développement en SF de y(t). Représenter son spectre de fréquence.

- Calculer la puissance moyenne de y(t). Comparer le résultat obtenu avec la puissance moyenne de x(t).

EX 03 : Calculer les transformées de Fourier des fonctions suivantes :

a) x(t)=e-t    b) xt=pTt+T2-pTt-T2      c) xt=1-tT    t≤T0             t>T              d) xt=cos22πf0t       e) xt=sin22πf0t

EX 04 :

- Soit  Xf, la transformée de Fourier de xt. Sachant que Xf=11+j2πf  est la TF du signal xt=e-tut.

En utilisant les propriétés de la TF, déterminer la TF du signal   11+j2πt .

- Soit  Xf=11+(2πf)2 , la transformée de Fourier de xt. Calculer les transformées de Fourier des signaux suivants :

- x1t=x2t-5            2.      x2t=x2-t           3.   x3t=xtcos2πt

EX 05 :

Soit  xn=1    n=0,10   ailleurs . Calculer la transformée de Fourier de xn et tracer les spectres d’amplitude et de phase.

EX 06 : Calculer la transformée de Fourier de la fenêtre rectangulaire donnée par :

xn=un+N2+u(n-N2+1)

EX 07 : Déterminer la TFD de chacun des  signaux à durée finie suivants(longueur N).

a) xn=δn   b)  xn=δ(n-n0)  avec  0<n0<N     c)  xn=an    avec 0<n<N-1

EX 08 :   soit     hk=1M   0≤k≤M0   ailleurs   . Calculer la TF de hk et mettre  en évidence  les spectres d’amplitude et de phase.

entre les coefficients an et bn de la série de Fourier trigonométrique et les coefficients Cn de la série de Fourier exponentielle ?

b) Calculer la décomposition en série de Fourier trigonométrique du signal x(t) suivant : (T étant la période du signal)

0

2π

π

T

A

-A

t

x(t)

2) On considère le signal f(t) suivant : (avec u(t) est l’échelon unitaire)

f(t) = 5 + 3 δ(t - 4) + A cos(ω0 t).[u(t + T) – u (t – T)]

- Déterminer la transformée de Fourier de f(t) ?

Exercice N°02 :

a) Calculer la transformée de Fourier à temps discret des signaux suivants:

;

- Déduire la transformée de Fourier inverse de F(w) tel que :

b) À l’entrée d’un système discret de réponse impulsionnelle discret   , on applique le signal ,

Déterminer la sortie du système au moyen d’une convolution  discrète linéaire ?

Exercice N°03 :

Déterminer  la transformée en Z ainsi la RDC pour les signaux suivantes :

f4 (n) =  e–n a T u(n)    avec a > 0

Exercice N°04 :

- Donner la transformée en Z inverse des fonctions de transfert suivantes :

- Etudier la stabilité de ces fonctions ?

Exercice N°05 :

Soit un système numérique linéaire et invariant discret défini par l’équation aux différances suivante :

- Quel est le type de ce système ? Déterminer sa fonction de transfert?

- Déterminer sa réponse impulsionnelle  et indicielle ?

- Donner sa réponse en fréquence H(w) ?

- Etudier sa stabilité ?

- Donner la structure de réalisation de ce filtre numérique ?