Université Djialli Bounaama de Khemis Miliana/Faculté des Sciences et de la Technologie

Département de Technologie     Niveau et Spécialité: Master 2/Systèmes de Télécom

Année universitaire :2024/2025    Semestre 3       Matière: Télévision  numérique    A.BOUNIF

TP N0 1: Transmissions en Bande de Base et par porteuse modulée

Programme de la séance : Nous mettons en évidence deux phénomènes importants apparaissant lors de la transmission de données :

- La limitation en fréquence d’un canal de transmission.

Lors d’une transmission en bande de base, un canal idéal ne déforme naturellement pas les symboles émis. Pour un canal réel de bande passante finie, la réaction face aux symboles n’est plus instantanée, si bien que ceux-ci peuvent se superposer est être confondus au moment de la réception. Il s’agit de l’interférence inter-symbole que nous mettrons en évidence au moyen de diagrammes de l’œil.

- L’immunité au bruit des transmissions par porteuse modulée. Un autre problème nuisible à la restitution est la présence de bruit sur le canal. La deuxième partie de cette étude vise à établir une comparaison des techniques de modulation PSK et QAM à partir de leurs constellations.

Transmission des mêmes symboles par modulation d’une porteuse en PSK

Transmission en bande de base de M=16

Transmission des mêmes symboles par modulation d’une porteuse en QAM

NB : Les questions marquées d’un * sont à préparer avant la séance et la correction du compte-rendu tiendra compte de l’effort de rédaction réalisé par les élèves. Le barème des travaux à rédiger figure en marge.

Les résultats numériques doivent être justifiés et les représentations graphiques commentées (titre, axes …).

QUELQUES OPERATIONS ELEMENTAIRES SOUS MATLAB

Génération et observation d’une séquence

Q0. Saisir le code ci-contre dans l’éditeur de MATLAB et procéder à son exécution. Commenter les lignes 3 à 14.

- Quelles sont les indications apparaissant dans la fenêtre de commande de MATLAB ?

- Supprimer les « ; » des lignes 6 et 8 et noter une nouvelle fois les indications de la fenêtre de commande.

- Quelle est la nature de la séquence de symboles générés ?

%====== generation et obsevation

clc ;clf ;clear ;

p=3 ;M=2^p ;L=1000 ;N=50 ;

for i=1 :L

x(i)=(1+(-1)^i) /2 ;

end

Lx=length(x);

figure(1);

Subplot(211);plot(x,'b*');

Title('generation et observation');

Xlabel('iteration');ylabel('symbole');

Axis([0 L 0 M]); grid;

Conclure sur le rôle d’un «;» dans un programme MATLAB.

Q1. Compléter ce programme comme indiqué ci-contre.

- Quelle est la fonction réalisée par randint(L,1,M) et quelle est la nature de la séquence de symboles générées ?

- Agrandir et relever les séquences apparaissant sur la fig1.

- Même expérience pour p=2, 3 et 4. A quoi correspond M ?

Simulation d’un signal à l’entrée du canal

Q2. Nous simulons l’entrée xe d’un canal à partir de la

séquence x synthétisée plus haut comme cela est

indiqué-ci contre.

- Quelle est la taille du tableau xe ? (vérifier à l’aide de la fonction length dans la fenêtre de commande de MATLAB).

- Quelle est la fonction réalisée par floor (i/N) ?

ATION D’UN

SIGNAL A L’ENTREE

DU CANAL

Repositionner les « ; » avant de passer à la suite.

x=randint(L,1,M) ; Lx=length(x);

Subplot(212);plot(x,'r+');

Title('generation et observation');

Xlabel('iteration');ylabel('symbole');

Axis([0 L 0 M]); grid;

% simulation d’un signal avec N pts/sym.

N=50 ;xe=zeros(1,N*L) ;

for i=1: N*L

if (i<N*L)

xe(i)=x(1+floor(i/N));

end

end

I. TRANSMISSION EN BANDE DE BASE

Limitations en fréquences

%===transmission en bande de base

% ====filtre de Butterworth d’ordre n et de fréquence de coupure wn

n=4 ; wn=0.05 ;

[b,a]=butter(n,wn,'low');

y=filter(b,a,xe);

figure(2) ;

subplot(211); plot(xe) ;

title('signal entree');

xlabel('temps');ylabel('valeurs de xe');

axis([0 N*L 0 M]); grid;

subplot(212); plot(y) ;

title('signal de sortie');

xlabel('temps');ylabel('valeurs de y');

axis([0 N*L 0 M]); grid;

Q3. Nous pouvons simuler les limitations en fréquence du canal par un filtrage quelconque. Ce que nous choisissons ici est un filtre de type Butterworth, d’ordre n ( : 1, 2,3) et de coupure wn (compris entre 0 et 1).

- Simuler la sortie du canal pour une entrée binaire aléatoire sur la durée N(pts/sym)xL(sym).

- Agrandir ces chronogrammes sur une durée judicieusement choisie.

- Noter qualitativement l’influence de l’ordre et de la fréquence de coupure du filtre sur la transmission.

Confusion inter-symbole :

Une autre manière d’apprécier la largeur de bande

d’un canal repose sur l’observation d’un diagramme de l’œil. Ce diagramme peut être obtenu au moyen d’un oscilloscope dont la base de temps serait réglée de manière à se déclencher sur une durée de l’ordre de la durée d’un symbole [1][2]. Cette opération rend la« non » distinction des symboles très visuelle en autorisant leur superposition.

q=2 ;

eyediagram(y,q*N) ;grid ;

title('diagramme de œil');

Q4. L’observation de ce diagramme est facilement réalisable sous MATLAB grâce à la commande eyediagram.

- Relever le diagramme de l’œil de la sortie du canal.

- Justifier les arguments de cette fonction en se reportant à documentation disponible sous Help.

- Relever le diagramme de l’œil pour un filtrage d’ordre 3, 2 et 1. Commentaires.

T=L/q ;

for t=1:T

for i=1:q*N

oeil(i,t)=y (i+N*(t-1));

end

end

figure(4) ;plot(oeil) ;gird

title('observation a lechelle de la duree de q symb');

xlabel('temps');ylabel('sortie du canal');

Q5. Nous souhaitons ici simuler un oscilloscope siège de confusions inter-symboles au moyen du petit programme ci-contre.

- Commenter la ligne 53. Que signifie q ? Simulations à n=4.

- Quelles sont les dimensions de la matrice œil ?

- Simulations pour p=2,3.

Q6. Faire varier T de 1 à L/q avec une boucle for et placer une commande « pause » juste avant la fin de cette boucle. Commenter l’exécution du programme devant un enseignant. Validation de Q5.

- Simulations pour p=3, n=4, wn=0,05, q=2. Puis pour wn=0,5. Commentaires

II. TRANSMISSION PAR MODULATION D’UNE PORTEUSE

RAPPEL THEORIQUE

Q7.* Rappeler brièvement le principe des deux techniques de modulation PSK et QAM. Comment peut-on représenter dans le plan complexe une porteuse modulée par un message M-aire en PSK et en QAM ?

MODULATION PAR SAUT DE PHASE

Q8. Une porteuse modulée en PSK peut être facilement modélisée par la fonction  « pskmod » de COMMUNUICATIONS TOOLBOX de MATLAB comme cela est représenté ci-contre.

- Exécuter ce programme, relever ses sorties.

- Quelles sont les nombres complexes (modules et phases) générées par «pskmod» ? Vérification pour d’autres valeurs de p.

- Quelle est la fonction réalisée par scatterplot ?

clc ;clf

p=3 ;M=2^p ;x=[0:M-1] ;

xm=pskmod(x,M); scatterplot(xm);grid;

Lx=length(x);Lxm= length(xm)

x,Lx,xm, Lxm

MODULATION ET DEMODULATION

Enfin, le signal PSK est modélisé par y comme cela est représenté dans le programme ci-contre.

- Quel est le contenu du vecteur z ?

- Exécuter programme ci-contre.. Commenter ses sorties.

y=pskmod(xe,M); scatterplot(y);grid;

title('donner un titre a ce graphique');

xlabel('axe reel');ylabel('axe……');

z=pskdemod(y,M);

figure(3) ;plot(xe,z,'r.') ;grid ;

title('restitution sans bruit');

xlabel('signal original');

ylabel('signal restitue');

Q9. Nous générons une séquence de L symboles d’un message M-aire comme en Q1 (prendre M=8). Le signal modulant xe est simulé de la même manière à raison de N points par symbole (cf. Q2).

IMMUNITE AU BRUIT EN PSK

Q10. Pour un rapport signal sur bruit (RSB) donné, la fonction awgn (add white gaussian noise) permet de simuler confortablement un canal bruyant comme cela est représenté dans le programme suivant :

- Quel est le contenu du vecteur zn ?

- Exécuter et commenter les sorties de ce programme.

Q11. Nous calculons le taux de non reconnaissance des symboles au moyen de la fonction symerr (symbol error)

- Exécuter cette fonction (exemple ci-dessus) dans la  fenêtre de commande de MATLAB.

- A quoi correspondent les variables N et R ?

RSB=15 ;yn=awgn(y,RSB);

scatterplot(yn);grid;

title('donner un titre a ce graphique');

xlabel('axe ……');ylabel('axe……');grid ;

zn=pskdemod(yn,M);

figure(5) ;plot(xe,zn,'r.') ;

title('donner un titre ');

xlabel('signal original'); grid ;

%%%%%%%%%%%%%%==

[N,R]=symerr([1 2 3 4],[ 1 2 3 5])

Q12. Afin de quantifier le taux de non reconnaissance des symboles en fonction du

RSB, nous intégrons la fonction symerr dans la boucle for du programme ci-contre.

- Quelle est la matrice qui consigne les différents taux d’erreurs ? Dans quelles lignes ou dans quelles colonnes ?

- Exécuter ce programme et relever la valeur de taux dans la fenêtre de commande.

- Intégrer les lignes 2 à 20 du programme ci-contre dans une boucle en faisant varier p de 1 à 4.

- Relever et commenter soigneusement la représentation graphique obtenue en figure 6.

- Justifier la sensibilité au bruit en fonction de M.

MODULATION D’AMPLITUDE EN QUADRATURE

Q13. Reprendre point par point les travaux de Q8 à Q12. Pour cela, il suffit seulement de remplacer les fonctions pskmod par qammod (et pskdemod par qamdemod).

· Comparer la sensibilité au bruit des deux techniques de modulation. Validation de Q12 et Q12.

clc ;clf ;clear ;

p=3 ;M=2^p ;L=1000 ;N=50 ;

x=randint(L,1,M) ;

taux=zeros(20,4);xe=zeros(1,N*L) ;

for i=1:L

if (i<N*L)

xe(i)=(1+floor(i/N));

end

end

y=pskmod(xe,M);

for RSB=1 :20

yn=awgn(y,RSB) ;

zn=pskdemod(yn,M);

[number,ratio]=symerr(xe,zn);

taux(RSB,p)=ratio;

end

figure(6);

plot(taux);grid;

Title('donner un titre’);

Xlabel('RSB');ylabel('……');

%====== generation et obsevation

clc ;clf ;clear ;

p=3 ;M=2^p ;L=100 ;N=50 ;

for i=1 :L

x(i)=(1+(-1)^i) /2 ;

end

Lx=length(x);

figure(1);

subplot(211);plot(x,'b*');

title('generation et observation');

xlabel('iteration');ylabel('symbole');

axis([0 L 0 M]); grid;

x=randint(L,1,M) ; Lx=length(x);

subplot(212);plot(x,'r+');

title('generation et observation');

xlabel('iteration');ylabel('symbole');

axis([0 L 0 M]); grid;

% simulation d’un signal avec N pts/sym.

N=50 ;xe=zeros(1,N*L) ;

for i=1: N*L

if (i<N*L)

xe(i)=x(1+floor(i/N));

end

end

%===transmission en bande de base

% ====filtre de Butterworth d’ordre n et de fréquence de coupure wn

n=4 ; wn=0.05 ;

[b,a]=butter(n,wn,'low');

y=filter(b,a,xe);

figure(2) ;

subplot(211); plot(xe) ;

title('signal entree');

xlabel('temps');ylabel('valeurs de xe');

axis([0 N*L 0 M]); grid;

subplot(212); plot(y) ;

title('signal de sortie');

xlabel('temps');ylabel('valeurs de y');

axis([0 N*L 0 M]); grid;

q=2 ;

eyediagram(y,q*N) ;grid ;

title('diagramme de oeil');

T=L/q ;

for t=1:T

for i=1:q*N

oeil(i,t)=y (i+N*(t-1));

end

end

figure(4) ;plot(oeil) ;gird

title('observation a lechelle de la duree de q symb');

xlabel('temps');ylabel('sortie du canal');